※보고서 제목 양식 예 : 이름_20240403

2024 ALTIS SW 개인 활동 보고서

| 활동 개요 | 가속도 자이로 값으로 각도 추정하는 방법 |
| --- | --- |
| 일시 | 2024년 04월 13일 15시 |
| 작성자 | 문시경 |
| 활동 내용 | 가속도 자이로 값을 활용하여 각도를 추정하는 방법에 대하여 알아보고 사용가능한 방법을 찾아 실험해본다. 찾아본 방법들과 선택 : 칼만 필터와 상보 필터를 활용하는 방법, 자이로 값으로부터 각속도를 적분하여 각도를 추정하는 방법, 가속도 센서의 측정값에서 중력 가속도를 제거하여 기기의 자세를 추정하는 방법 등을 찾아보았고, 이들 중 칼만 필터를 활용하는 방법을 선택하여 실험해 보기로 한다. 선택 이유 : 칼만 필터는 시스템의 상태를 추정할 때 과거와 현재의 측정값을 결합하여 보다 정확한 추정이 가능하며, 측정 오차나 외부 요인에도 덜 민감하여 변수의 발생에도 유용한 대처가 가능하다. 또한 실시간으로 데이터를 처리하고 필터링할 수 있어 위성이나 로켓에 사용한다고 가정할 때 매우 유용할 것이라 판단하여 선택하게 되었다. 사용코드 : #include<Wire.h> #definempu_add0x68//mpu6050 address classkalman { public : doublegetkalman(doubleacc, doublegyro, doubledt){ //project the state ahead angle += dt * (gyro - bias); //Project the error covariance ahead P[0][0] += dt * (dt * P[1][1] - P[0][1] - P[1][0] + Q_angle); P[0][1] -= dt * P[1][1] ; P[1][0] -= dt * P[1][1] ; P[1][1] += Q_gyro * dt ; //Compute the Kalman gain doubleS = P[0][0] + R_measure ; K[0] = P[0][0] / S ; K[1] = P[1][0] / S ; //Update estimate with measurement z doubley = acc - angle ; angle += K[0] * y ; bias += K[1] * y ; //Update the error covariance doubleP_temp[2] = {P[0][0], P[0][1]}; P[0][0] -= K[0] * P_temp[0] ; P[0][1] -= K[0] * P_temp[1] ; P[1][0] -= K[1] * P_temp[0] ; P[1][1] -= K[1] * P_temp[1] ; returnangle ; }; voidinit(doubleangle, doublegyro, doublemeasure){ Q_angle = angle ; Q_gyro = gyro ; R_measure = measure ; angle = 0; bias = 0; P[0][0] = 0; P[0][1] = 0; P[1][0] = 0; P[1][1] = 0; }; doublegetvar(intnum){ switch(num){ case0: returnQ_angle ; break; case1: returnQ_gyro ; break; case2: returnR_measure ; break; } }; private : doubleQ_angle, Q_gyro, R_measure ; doubleangle, bias ; doubleP[2][2], K[2] ; }; kalman kal ; longac_x, ac_y, ac_z, gy_x, gy_y, gy_z ; doubledeg, dgy_y ; doubledt ; uint32_tpasttime ; voidsetup(){ // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); Wire.begin(); Wire.beginTransmission(mpu_add); Wire.write(0x6B); Wire.write(0); Wire.endTransmission(true); kal.init(0.001, 0.003, 0.03);//init kalman filter Serial.println(); Serial.print("parameter"); Serial.print("\t"); Serial.print(kal.getvar(0), 4); Serial.print("\t"); Serial.print(kal.getvar(1), 4); Serial.print("\t"); Serial.println(kal.getvar(2), 4); } voidloop(){ // put your main code here, to run repeatedly: Wire.beginTransmission(mpu_add);//get acc data Wire.write(0x3B); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(mpu_add, 6, true); ac_x = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); ac_y = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); ac_z = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); Wire.beginTransmission(mpu_add);//get gyro data Wire.write(0x43); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(mpu_add, 6, true); gy_x = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); gy_y = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); gy_z = Wire.read()<< 8¦ Wire.read(); deg = atan2(ac_x, ac_z)* 180/ PI ;//acc data to degree data dgy_y = gy_y / 131.;//gyro output to dt = (double)(micros()- pasttime)/ 1000000; pasttime = micros();//convert output to understandable data doubleval = kal.getkalman(deg, dgy_y, dt);//get kalman data Serial.print("kalman degree"); Serial.print("\t"); Serial.println(val); } 각도가 잘 받아지는 모습이다. 위치를 이동시켜도 실시간으로 각도의 변화가 눈에 보이며 딜레이도 크게 보이지 않았다. |
| 활동 사진 | 활동 내용 마지막의 사진 참조. |
| 활동 결과 | 칼만 필터를 사용하여 mpu6050으로 실시간 각도 변화를 측정하는 방법을 생각하여 실습을 해보았고, 생각한대로 잘 된 것을 확인할 수 있었다. 센서와 컴퓨터 간의 거리가 먼 로켓이나 위성의 경우에는 각도를 받아오는 도중에 딜레이가 생길 수 있겠지만, 거리가 가까운 상황만을 한정하였을 때는 값을 수월하게 받아오는 것을 알 수 있었다. |
| 계획 | 칼만 필터 이외의 방법을 실험해 보고, 가장 좋은 방법을 선택하여 먼 거리에서 값을 받아오는 경우에도 큰 문제가 없는지 확인할 것. |

2024년  04월  13일

작성자 :    문시경     (인)